津和审批环表[2023]4号

和平区行政审批局关于对津妙堂宠物医院项目环境影响报告表的批复

天津大卫宠物医院管理有限公司:

你单位呈报的由天津市普林思瑞科技发展有限公司编制的《津妙堂宠物医院项目环境影响报告表》已收悉。报告表已通过专家进行函审。经研究批复如下:

一、天津大卫宠物医院管理有限公司拟投资50万元在和平区滨江道与吉林路交口南侧融景华庭4-黑龙江路9号建设津妙堂宠物医院项目。项目总建筑面积250.17平方米，一层主要设有前厅、注射室、诊室、候诊区、化验室、处置室、卫生间等,

二层主要为手术室、术前准备室、杂物间、B 超室、隔离室、住院室、X 光室、药房等。服务内容为:宠物诊疗(包含宠物健康检查、一般疾病输液、疫苗接种,可从事动物颅腔、胸腔、腹腔手术),预计宠物接诊量约为 8 只/天,其中手术宠物数量约 1 只/天,输液、疫苗接种等宠物数量约 7 只/天。医院不设宠物寄养服务及宠物美容服务,不接待疫症宠物。没有留院过夜观察服务,死亡宠物经消毒处理后交由宠物主人自行处置。项目冬季采用市政集中供暖，夏季制冷采用分体式空调制冷。不设食堂和宿舍。放射性设备单独履行环保手续。项目审批前公示期内未接到任何反映，根据环境影响报告表结论，在严格落实各项环保措施，污染物可达标排放的前提下，同意该项目建设。

二、项目建设中要重点做好以下工作：

1、项目施工期不涉及土建，施工单位在施工过程须认真落实报告表提出的各项防治措施，将施工期影响降低到最低限度，避免扰民现象发生。

2、运营期间的废气主要为宠物排泄物(含猫砂)和污水处理设施。污水处理设备为封闭式设备,滤渣清理过程中会产生少量

异味，定期房间内喷洒天然植物除臭剂；患病宠物排泄物(含猫砂)消毒后,袋装收集后密封,置于包装桶内,贮存于危废暂存间,健康宠物排泄物(含猫砂)袋装收集后密封, 由城管委清运。每天下班前,医院各个房间喷洒植物除臭剂方式去除异味,减少异味的影响。

3、本项目运营期间的废水主要为生活污水、医疗废水（包括清洗医疗仪器废水、医师洗手废水、宠物笼具清洗废水、高压灭菌锅废水、清洗毛巾水、手术废水）、地面清洁水。医疗废水、地面清洁水收集后进入污水处理设备（工艺为“过滤+二氧化氯消毒片消毒”）处理后与生活污水经化粪池沉淀，通过市政管网,最终排入东郊污水处理厂，确保达标排放。

4、本项目噪声源主要来源于空调室外机及宠物叫声，宠物治疗过程中设专人对宠物监护,尽可能减少对宠物的惊扰；空调室外机采用合理布局、低噪声设备等措施，确保做到达标排放。

5、本项目营运期产生固体废物主要为危险废物（医疗废物、废紫外灯管、废水处理设备滤渣、患病宠物排泄物(含猫砂)、废布草(消毒后)）、一般固体废物（废包装、废输液瓶（袋）、健康宠物排泄物(含猫砂)）和生活垃圾。生活垃圾由城管委清运;一般固废由物资部门回收或由城管委定期清运；危险废物消毒后暂存在医疗废物暂存间内，定期委托有资质的单位处置。落实管理要求、处置去向，避免二次污染。

6、项目采取有针对性的风险防控措施，并建立应急计划和事故应急预案，做好相应的应急措施。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序申请环保设施竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、执行主要环境标准

1、GB3095-2012《环境空气质量标准》（二级）；

2、GB3096-2008《声环境质量标准》（2类）；

3、GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》；

4、DB12/356-2018《污水综合排放标准》（三级）；

5、DB12/059-2018《恶臭污染物排放标准》；

6、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；

7、GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（2类）；

8、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；

9、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》；

10、HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》；

11、GB39707-2020《医疗废物处理处置污染控制标准》；

12、 HJ421-2008《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。

2023年09月04日

（此件主动公开）

抄送：区生态环境局

天津市和平区行政审批局                   2023年09月04日印发